重庆市双福育才中学体育馆器材配制方案

| 序号 | 品名 | 品牌 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动液压篮球架 | 金陵YLJ-5 |  | 付 | 1 |  |  | 详细参数附后 |
| 2 | 灯带 | 金陵DD-1 |  | 付 | 1 |  |  | 配高强度安全玻璃篮板专用 |
| 3 | 24秒显示器 | 金陵ZJS-3A |  | 套 | 1 |  |  | 详细参数附后 |
| 4 | 全队犯规显示器 | 金陵XSP-1 |  | 套 | 1 |  |  | 一、系统的组成部分 1、三棱形显示器（2只/套） 2、控制器（1只/套） 3、电缆线（2根）、电源线（1根） 二、技术参数 电缆线长：≥ 5m 电源线长：≥1.7m 控制器尺寸：330*330*105mm 显示器尺寸：220*220*330mm 电 源：交流220V 50HZ 功 率：150W |
| 5 | 发球权显示器 | 金陵LFX-1 |  | 套 | 1 |  |  | 电缆线长：≥1.5m 电源线长：≥1.5m 控制器尺寸：174×134×50mm 显示器尺寸：340×160×40mm 电 源：交流220V 50HZ 功 率：50W |
| 6 | 篮球赛讯响器 | 金陵XXO-1 |  | 套 | 1 |  |  | 控制电缆线： >5米 电源线： > 1.8米 电源交流： 220V 50Hz 功率： 100W |
| 7 | 犯规牌 | 金陵FGP-2 |  | 套 | 1 |  |  | PVC板 |
| 8 | 计分架 | 金陵LFQ-2 |  | 付 | 1 |  |  | 详细参数附后 |
| 9 | 折叠式球筐车 | 金陵QTC-1 |  | 个 | 2 |  |  | 1.推车外形基本尺寸：长*宽*高=900*720*720mm。 2.推车主要采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。 3.推车支脚底部装有滚轮，移动方便。 4. 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 |
| 10 | 直插式排球柱 | 金陵ZPZ-1A |  | 套 | 3 |  |  | 通过排联认证 |
| 11 | 保护套 | 金陵ZHT-1A |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 12 | 高档排球网 | 金陵PQW-1A |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 13 | 标志杆 | 金陵PPG-2 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 14 | 排球裁判椅 | 金陵PQY-1A |  | 张 | １ |  |  | 1.裁判椅升降平台位基本尺寸：长×宽=600×600（㎜）。 2.裁判椅主体设置有双向同步高度可调器，调节配备有手柄，升降平台高度调节范围为1120-1660㎜。 3.升降平台表面焊有花纹板，可防滑，平台边上安有围栏等辅助设备，平台一边设有爬梯，方便上下。 4.裁判椅底座用钢管焊接而成，在其后端安有滚轮，移动方便。 5.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 6.裁判椅外部可配有保护套，能够有效地保护运动员免受撞击。 |
| 15 | 计分架 | 金陵LFQ-2 |  | 付 | 1 |  |  | 详细参数附后 |
| 16 | 排球换人牌 | 金陵PHP-1 |  | 套 | 1 |  |  | 1、排球换人牌由换人牌和箱体组成。 2、箱体主要用δ15mm层压板组成，每个箱体配备18个换人牌，表面批膏打磨后喷白漆，正反两面印有1~18数字号码。 3、换人牌采用δ4木板，表面喷白漆。 4、换人牌每套两组，一组号码为黑色，一组号码为红色。 |
| 17 | 排球讯响器 | 金陵XXO-2 |  | 套 | 1 |  |  | 一、系统的组成 1、裁判控制器 2、教练控制器（2只/套） 3、音频信号线 4、警灯（2只/套） 二、技术参数 警灯电线长：4.5m 音频信号线长：0.55m 教练控制器电线长：5m 教练控制器高：410mm 裁判控制器尺寸：218×168mm 电源：交流220V 50HZ 功率：100W |
| 合计： 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

金陵YLJ-5电动液压篮球架

1、产品技术规格

篮架伸臂为3.35m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2.5×1.3×0.4×0.3（m），产品符合国际篮联的技术要求，并且在国内首家通过FIBA（国际篮联）专业认证。篮架适用场地37.4米。

2、产品用材

篮球架底座采用6 ㎜的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架采用20#槽钢制作，篮架立柱采用□120×70×3方管和□100×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用□140×140×4方管、□140×70×3方管和□70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。

3、产品结构原理

YLJ-5电动液压篮球架采用微电脑控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。

篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落。

4、篮板

篮板为五支点篮板，配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），规格：1800×1050（mm），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。

篮板弹性500N/min，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。

5、篮圈

篮圈采用φ19实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。

6、防护措施

篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制铸铁配重，单只配重500kg（50kg/块），能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。

7、爬坡功能

球架爬坡时可将底座中间走轮用套筒板“摇出”，以利篮架爬坡，到位后即将走轮“摇回”原始位置，以确保底座着落。

8、表面处理

所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

注：计时，二十四秒另配

金陵ZJS-3C二十四秒显示器

一、特点

本计时器根据最新国际篮球竞赛规则设计制作，显示屏光源采用进口高亮度发光二级管，寿命长，用电省，两显示屏采用一个时钟源，与大屏和电视转播同步性能好，维修方便，是篮球比赛的理想器材。

金陵牌二十四秒计时器为中国篮协·CBA唯一指定篮球比赛产品。

二、主要功能

1、显示比赛时间，计时钟可实现0～99分59

秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。

2、二十四秒控制器可任意预制时间，采用倒计时方式，能任意暂停，复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声，并能自动暂停比赛时间。

3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间则继续计时。

4、本计时器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。

三、技术指标

1、显示屏尺寸：74×56×10cm

2、发光管：Φ5mm高亮白发红、白发绿发光管

3、电压：220Ｖ±10％

4、功率：100W

四、使用方法

1、将显示屏与控制器之间的通讯电缆两端的７芯航空插件及两控制器的连接线接好，并将电源插入220Ｖ电插座，打开两电源开关。

2、在预制比赛时间及24秒时，可以通过控制器上面的“时间+”、“时间-”，和“24秒+”、“24秒-”进行设置，然后按下时间保存键，再按下“复位”键，就能使预制好的时间及24秒显示在显示器上面。

3、比赛开始则按下控制器上的“计时／暂停”键，此时比赛时间开始倒计时；按下二十四秒控制器的“计时／暂停”键，此时24秒开始倒计时。

4、如需比赛时间暂停，即在控制器上按一下“计时／暂停”键；如需暂停24秒，也只需按一下24秒控制器上的“计时／暂停”键。

5、如只需用24秒，则比赛开始前不要将比赛时间送上屏，比赛中途或比赛终了不需用24秒，按“清24秒”键即可。比赛中途，请不要按“清屏”键，如按此键，屏上所有数据将全部消失。

ZJS记时控制器

24秒控制器

24秒控制台接口

电源接 口

电源开关

计时24秒信号线接口

外用信号接口

保险丝

232串口

计时24秒信号线接口

金陵LFQ-2篮球赛记分器

1.篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高=1355×540×1630（mm）。

2.记分器下支架主要由25×25的方管与φ32×2焊管拼焊而成，上支架主要由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成，记分方框采用20×20的方管拼焊而成。

3．记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。

4. 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采

用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。